重庆宽信科技有限公司生产的六角形蜂窝斜管填料,材质有;聚丙烯乙丙共聚（PE）斜管填料、聚丙烯（PP）斜管填料、聚氯乙烯（PVC）斜管填料、玻璃钢（FRP）斜管填料、统称斜管。

一、 蜂窝斜管填料用途； 
斜管填料主要用于各种沉淀和除砂作用，是十多年来在给排水工程中采用最广泛而且成熟的一项水处理装置。它有适用范围广，处理效果高，占地面积小等优点 
，适用于进水口除砂，一般工业和生活给水沉淀、隔油以及尾矿浓缩处理。既适用于新建工程，又适用于现有旧池的改造，均能取得良好经济效益。
二、蜂窝斜管填料特点；
1. 湿周大，水力半径小。 
2. 层流状态好，颗粒沉降不受紊流干扰。 
3. 当斜管管长为1米时，有效负荷按3-5吨/米3·时设计。V 控制在2.5-3.0毫米/秒范围内，出水水质最佳。 
4. 在取水口处采用蜂窝斜管，管长2.0～3.0米时，可在50-100千克/米3泥砂含量的高浊度中安全运行处理。 
5.采用斜管沉淀池，其处理能力是平流式沉淀池的3-5倍，加速澄清池和脉冲澄清池的2-3倍。 
直管主要用于生物滤池的高负荷生物滤池、塔式生物滤池、淹没式生物滤池（又称接触氧化池）以及生物转盘的微生物载体，对工业有机废水和城市污水进行生 
化处理。
三、蜂窝斜管填料性能；
1. 处理效率高于活性污泥法，一般水力负荷为100-200米3/米2·日，有机负荷为2000-5000克/米3，因此缩小了占地面积。 
2.曝气强度低于活性污泥法，且不需污泥回流，故能降低动力消耗及简化管理。 
3. 污泥量少，减少了污泥脱水等后处理工作量。 
4. 产生的污泥沉降性好，有利于后段悬浮物的去除。 
5.适应性强，能适应不同水质的范围大，对水质、水量突变的冲击负荷的忍耐力强，维持稳定的处理效果。 
6. 只要进行科学的运行管理，定期冲洗排污，一般不会引起堵塞。

| 蜂窝斜管填料规格、材质、重量表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料 | 规格 (mm) | 片厚 (mm) | 比表面积 (M2/M3) | 空隙率 (M3/M3) | 材料 (Kg/M3) |
| 聚丙稀 PP 共聚级 | d25 | 0.5 | 200 | 0.95 | 46 |
| d35 | 0.5 | 140 | 0.965 | 32 |  |
| d50 | 0.5 | 100 | 0.9700 | 27.5 |  |
| d80 | 0.5 | 62 | 0.932 | 22.8 |  |